ЗАДАНИЕ

За изработване на

ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид.№61710.612.5026 по КК на гр.Разград, м.”Обзор”, Община Разград с отреждането му „за жилищни функции“ за изграждане на жилищна сграда в него.

Възложител : В.В.Т.

Плана е необходим за промяна на предназначението на земеделската земя с начин на трайно ползване – Лозе от четвърта категория на земята, неполивна в имота за осигуряване на възможност за изграждане на Жилищна сграда в него, като общата застроена площ ще бъде до 200 кв.м.

Обхват на проекта - земеделската територия с начин на трайно ползване : “Лозе” от четвърта категория на земята, неполивна в имот №61710.612.5026 с площ от 819м2. с оглед предвиждане на свободно застрояване в него.

Имот №61710.612.4201 е разположен в м.”Обзор” северо-източно от гр.Разград на разстоявие под 50м. от населеното място. Терена е със среден наклон в посока от север на юг. Имота граничи от север и северозапад с полски път свързващ го с уличната мрежа на града.

Ел. захранването за имота ще се осъществи от дизел-агрегат и фотоволтаични панели до осигуряване на възможност за снабдяване от Енергоснабдителното дружество.

Водоснабдяването за имота ще се осъществи с водоноска и резервоар в сградата за битови нужди и с бутилирана вода за питейни нужди до осигуряване на възможност за снабдяване от водоснабдителното дружество.

Транспортен подход е осигурен от същ. полски път, минаващ северно и северозападно от него.

За имота да се отреди за застрояване в Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване “Жм” с необходимите показатели за нея.

Застройката да се покаже с ограничителни линии на застрояване.

Плана да се изработи при обединяване на фазите “предварителен проект” и “окончателен проект” на основание чл.126, ал.5 от ЗУТ.

Няма информация за наличие на защитени територии на културно-историческото наследство в близост до обекта.

За територията няма забрана за строителна дейност.

Съставил :

( В. Т. )