- АНАЛИЗ НА СРЕДАТА.

- Природо-географска и териториално-административна характеристика.

  - Географско положение спрямо територията на страната, гранични територии със съседни държави.

Община Разград е разположена в Северен централен район. Северният централен район за планиране (СЦРП) обхваща централната част на Северна България, като на север естествена граница е река Дунав, която съвпада и с държавната граница с Румъния. Районът граничи с останалите пет райони за планиране в страната. В територията му попадат 5 области: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград. Географското положение на СЦРП се характеризира с широка отвореност към река Дунав (трансевропейски транспортен коридор No 7) и към вътрешността на страната във всички посоки.

Град Разград е административен център с областни и общински структури и ведомства. Градът е разположен в долината на река Бели Лом, в историко-географската област Лудогорие. Намира се на 65 km югоизточно от Русе, на 43 km северно от Търговище, на 49 км северозападно от Шумен.

Фиг. 1.1.-1 Местоположение на община Разград спрямо територията на страната

Административният център на община Разград е на разстояние по въздух от границите на РБългария както следва:

- На изток с Р Румъния – 59 км;

- На запад с Р Сърбия – 320 км и РМакедония – 340 км;

- На юг с Р Гърция – 270 км и РТурция – 160 км.

Фиг.1.1.-2 Местоположение на община Разград спрямо границите на страната.

  - Съседни общини.

Общината граничи с общините Завет, Исперих, Самуил, Лозница, Попово, Цар Калоян, Ветово и Кубрат.

Фиг. 1.2.-1 Местоположение на община Разград спрямо съседните общини.

ТАБЛИЦА 1.2.-1 Разстояния от общински център гр. Разград до общинските центрове на съседните общини:

| Община | Общински център | Разстояние от гр. Разград до общинския център | Транспортна инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- |
| Завет | гр. Завет | 32 км | път 49, 4902 |
| Исперих | гр. Исперих | 31 км | път 205 |
| Самуил | с. Самуил | 17 км | Път 49, Е70, 2005 |
| Лозница | гр. Лозница | 19 км | Път 49, общински път |
| Попово | гр. Попово | 31 км | Път 204 |
| Цар Калоян | гр. Цар Калоян | 23 км | път Е 70 |
| Ветово | гр. Ветово | 37 км | Път 204, Е 70, 2001, общински |
| Кубрат | гр. Кубрат | 33 км | Път 49, общински път |

  - Релеф.

Разградска община се намира в централната част на Лудогорското плато, на надморска височина 220-290 м. Тази част на Лудогорието има хълмисто-ридов и платовиден релеф, представен от плитки вододели, с наклон на север към р.Дунав и на запад - към долината на р. Бели Лом. Долините на Лудогорските реки са в повечето случаи суходолия, чиито начални части навлизат в очертанията на платовидните вододели. На много места льосовата покривка воалира суходолията в падини. Там, където височината на речното течение е дълбоко, долините представляват истински каньони,като най-типична в това отношение е долината на р. Бели Лом. Карбонатният скален фундамент създава условия за карстообразуване, но съвременните карстови процеси протичат на ограничени площи. За това допринасят малките количества на валежите и льосовата покривка. Активно карстообразуване протича в местата, където варовиците се разкриват естествено на повърхността. Релефът на Разградска община е с относително високи морфометрични показатели. Гъстотата на талвеговата мрежа достига до 1.5 км/км2. Вертикалното разчленение на релефа е до 150-160 м/км2. Наклонът на вододолинните равнища е малък и обикновено не надвишава 1.5-3°. В склоновете на местните долове и във високата част на каньоновидните участъци средните наклони се увеличават до 5-8°. Те са значително по-големи в долната стръмна част, където се разкриват варовици. Тук склоновите повърхности имат наклони на места над 25°.

Територията на общината е разположена в Мизийската платформа. Скалните формации, разкриващи се на повърхността и разкрити от прокараните в района сондажи, са мезозойски, покрити от кватернерни и частично неогенски отложения. В тектонско отношение разглежданият район попада в северния склон на най-голямата позитивна структура в Мизийската платформа -северобългарското сводово издигане. По него са установени локални гьнкови структури от по-нисък порядък. Генералният наклон на пластовете е 3-4° в посока север-северозапад. Не са установени съществени разломни нарушения.

В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 е представена топографска карта на територията на община Разград.

ТАБЛИЦА 1.3.-1 Населени места в общината – надморска височина (източник НСИ):

| N | Населено място | Надморска височина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Балкански | 200-299 |
| 2 | с. Благоево | 200-299 |
| 3 | с. Гецово | 200-299 |
| 4 | с. Дряновец | 100-199 |
| 5 | с. Дянково | 300-499 |
| 6 | с. Киченица | 300-499 |
| 7 | с. Липник | 300-499 |
| 8 | с. Мортагоново | 200-299 |
| 9 | с. Недоклан | 200-299 |
| 10 | с. Осенец | 100-199 |
| 11 | с. Островче | 300-399 |
| 12 | с. Побит камък | 200-299 |
| 13 | с. Пороище | 200-299 |
| 14 | с. Просторно | 200-299 |
| 15 | с. Радинград | 300-499 |
| 16 | с. Раковски | 200-399 |
| 17 | с. Стражец | 300-499 |
| 18 | с. Топчии | 200-299 |
| 19 | с. Ушинци | 200-299 |
| 20 | с. Черковна | 300-399 |
| 21 | с. Ясеновец | 300-399 |

  - Климат.

Температура

Средната годишна температура е +10,8 градуса С. Изчислителната зимна температура е (-190С), а изчислителната лятна температура е (+300С).

Осреднени климатични данни

("Климатичен справочник" - темп. 1931-1970г., вал. 1931-1985г.)

ТАБЛИЦА 1.4.-1

| Станция, н.м.в. | Елем. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | З | П | Л | Е | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разград 206 | ср. тем. => | -1.8 | 0.6 | 4.3 | 11.0 | 16.2 | 19.7 | 21.4 | 21.6 | 17.3 | 11.7 | 6.7 | 1.2 | 0.0 | 10.5 | 20.9 | 11.9 | 10.8 |
|  | ср. макс. т. => | 2.3 | 5.2 | 10.2 | 17.6 | 22.7 | 26.2 | 28.8 | 29.1 | 24.7 | 18.5 | 11.5 | 5.4 | 4.3 | 16.8 | 28.0 | 18.2 | 16.9 |
|  | ср. мин. т. => | -6.0 | -4.2 | -1.2 | 4.0 | 9.1 | 12.5 | 14.1 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 2.0 | -3.1 | -4.4 | 4.0 | 13.4 | 5.7 | 4.7 |
|  | кол. вал. => | 37 | 31 | 29 | 48 | 73 | 79 | 60 | 48 | 33 | 38 | 45 | 43 | 111 | 150 | 187 | 116 | 564 |

Източник: http://www.stringmeteo.com/synop/index.php

Атмосферна (обща и локална) циркулация и ветрове

Важната климатообразуваща роля на атмосферната циркулация се изразява в преноса на въздушни маси с различен географски произход и различни термодинамични свойства. Антициклоналната циркулация, която в последните години се проявява все по-често, през студената част на годината създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли.

ТАБЛИЦА 1.4.-2. Честота на вятъра  по посоки и тихо време в %

| Посока | Месец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| N | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 5,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 4,1 | 5,9 | 5,9 |
| NE | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 11,0 | 11,5 | 9,1 | 11,6 | 9,8 | 12,2 | 16,6 | 12,6 | 12,9 | 12,4 |
| E | 9,7 | 10,0 | 14,3 | 13,9 | 9,8 | 7,9 | 8,4 | 10,8 | 12,9 | 11,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
| SE | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 26,4 | 25,6 | 22,1 | 20,2 | 23,3 | 23,9 | 21,5 | 26,2 | 15,6 | 21,5 |
| S | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| SW | 23,1 | 22,1 | 15,2 | 15,2 | 20,2 | 22,4 | 20,3 | 19,3 | 14,9 | 15,7 | 16,8 | 23,5 | 19,1 |
| W | 15,5 | 14,0 | 12,1 | 9,1 | 9,7 | 12,7 | 13,2 | 13,0 | 10,6 | 10,6 | 11,6 | 5,2 | 12,3 |
| NW | 13,2 | 13,2 | 12,2 | 13,1 | 11,9 | 13,1 | 14,1 | 13,3 | 13,8 | 11,8 | 12,0 | 14,5 | 13,0 |
| Тихо | 28,2 | 21,7 | 17,7 | 17,7 | 19,0 | 22,9 | 28,5 | 29,4 | 35,3 | 40,9 | 32,0 | 30,3 | 27,1 |

Случаите на тихо време са около 27 -30 % от общия брой на наблюдаваните дни.

Погледнато в годишен аспект, честотата на тихото време е най-висока, като след нея следват югоизточните ветрове.

ТАБЛИЦА 1.4.-3 Средна месечна и годишна скорост на вятъра, м/сек.

| Месец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |

Средномесечна скорост на вятъра, m/s 			Фигура 1.4.-1

От данните представени в таблица 1.4.-3 се вижда че, средната годишна скорост на вятъра е 2,0 м./сек. Бурните ветрове със скорост 30-40 м./сек. са рядкост. Те се явяват при преминаването на циклон през страната.

Фиг. 1.4.-2

Годишна роза на вятъра, m/s

Мъгла

Мъглите се образуват предимно през студената част на годината вследствие на силното изстиване на земната повърхност, понижаването на температурата на въздуха в приземния слой и последваща кондензация на водната пара.  Максимумът на мъглите е през декември (11.4 дни с мъгла) и януари (10.8 дни с мъгла). Минимум (пълно отсъствие) е през топлите летни месеци. Мъглите са значително по-малко в сравнение със средния брой за страната. Средногодишния брой на дните с мъгла за района на  е около 27.  Мъглите, които продължават повече от един ден, са характерни за зимния период.

Мъглата благоприятства за повишаване концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух, но същевременно спосоства за омокрянето на газо-праховите смеси.

Средна продължителност на слънчевото греене, в часове Фигура 1.4.-3

Влажност на въздуха

Средно годишно относителната влажност на въздуха над гр. Разград  е  75%, като тя е най-висока през зимните месеци и най-ниска през летните месеци - м.юли - август (Таблица 1.4.-4), но остава сравнително висока за летния сезон, поради близостта на река Бели лом.

ТАБЛИЦА 1.4.-4 Средномесечна и годишна относителна влажност, %

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отн.влажност | 84 | 80 | 75 | 69 | 70 | 71 | 68 | 66 | 71 | 76 | 73 | 85 | 75 |

Високата относителна влажност спомага за задържане на фино диспергираните прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух.

Валежи

Валежите имат подчертано очистващо действие за атмосферния въздух.Валежите в района са разпределени неравномерно през годината. Най-големи количества падат през летните месеци, най-малки през есента и зимата. Най-валежен е месец юли, а с най-малко валежи са месеците февруари и септември, като средногодишната сума на валежите е 49,5 мм/м2. По данни от ХМС – Разград средните годишни валежи са около 565 mm. Есенните и зимните валежи са най-малки – 115 mm, а летните най-големи, около 180 mm. Най-валежни са май-юни със стойности 70-75 mm, а най-сух е м. февруари. Зимните валежи са около 20% от годишните валежи, а летните около 31% от тези валежи.  Валежите през есента, зимата и началото на пролетта имат обложен характер и са все по-продължителни, докато тези през лятото – от м. май до м. септември са краткотрайни и често имат проливен характер. Високата сума на валежите има голяма роля в процесите на замърсяване и самоочистване на атмосферата. Това обаче намалява разсейването и довежда до значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води.

Снежна покривка - Като климатичен фактор тя има голямо значение - голяма отражателна способност и малка топлопроводност. Тя предпазва почвата и растенията от измръзване, източник е на влага.  Първите снеговалежи започват обикновено към 1 декември, а последните са през март. Средната продължителност на снежната покривка е средно 90 дни.  Средната височина на снежната покривка през месец януари, когато е най-дебела е 29,3 см.

  - Полезни изкопаеми.

Съгласно геоложка карта на РБългария, представена в ПРИЛОЖЕНИЕ N 4, за община Разград са характерни:

- глинести варовици и мергели (Разградска свита, Долна креда);

- еолични образования - льос, песъчлив льос, глинест льос (Кватернер).

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми. Експлоатирани са:

- открита кариера в местността „Боаза” – за добив на ломен и трошен камък;

Кариера “Боаза“ се намира в централната част на Лудогорското плато, на надморска височина от 200 m до 250 m и заема позитивна форма на релефа в близост до града. Тази част на Лудогорието има хълмисто-ридов и платовиден релеф, представен от плитки вододели, с наклон на север към р. Дунав и на запад - към долината на р. Бели Лом. Долините на Лудогорските реки са в повечето случаи суходолия, чиито начални части навлизат в очертанията на платовидните вододели.

Кариера „Боаза” е на отстояние 5 км от центъра на гр.Разград /по Републикански път Русе – Шумен /Е-70/ с отклонение за с. Пороище/. Находището е проучено през 1966 г. Цялата площ, върху която е разположена кариерата е 85,9 дка, в това число нарушена площ- 75 дка. Причините за нарушената площ са разработка на кариера за добив на скална маса. Дружеството е разработило проект за рекултивация на нарушената площ. Същият ще бъде изпълнен след приключване на минните дейности. До момента е извършвана рекултивация на външния отвал.

- кариера „Топчии – по реката“, с. Топчии – за добив на трошенно-каменни фракции за основи на пътна настилка , скална маса за укрепване на брегови ивици, свлачища.

Експлоатира се от „Скални материали“ АД. Намира на 1,5 км северозападно от село Топчии, на десния бряг на река Топчийска, в местността “Саите” и “Калето” и попада в землищата на с.Топчии и с. Каменово.  Концесионната площ възлиза на 900 932 дка. Отчуждения терен е 90 дка, в т.ч нарушения от кариерната дейност терен е 16 дка. Извън територията на кариера на 16 дка е разположена производствена площадка с ТСИ. За кариерата има разработен цялостен проект за експлоатация и рекултивация. До момента не са извършвани дейности по рекултивация на нарушените терени.

На територията на общината липсват други територии, нарушени следствие строителство или изкопни работи.

  - Кметства и населени места в общината по кметства, курорти в общината.

Фиг. 1.6.-1 Населени места в община Разград.

Градовете и селата в община Разград са село Балкански, село Благоево, село Черковна, село Дряновец, село Дянково, село Гецово, село Киченица, село Липник, село Мортагоново, село Недоклан, село Осенец, село Островче, село Побит камък, село Пороище, село Просторно, село Радинград, село Раковски, град Разград, село Стражец, село Топчии, село Ушинци, село Ясеновец.

Община Разград заема стратегическо място в Североизточна България. Център е на едноименна област. Съгласно ЕКАТТЕ гр. Разград е от І-ва категория-втора група, а останалите селища са от V-та до VІІ-ма категория.

ТАБЛИЦА 1.6.-1 Характеристики на урбанизираните територии в община Разград

| N | Населено място | Категория нас.място | ЕКАТТЕ | Идент.код | Площ на урбанизираната територия, дка (източник общ. Разград) | Площ на нас.място, Дка (източник НСИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Балкански | 7 | 02467 | RAZ26-00 | 1630 | 31958 |
| 2 | с. Благоево | 7 | 04296 | RAZ26-02 | 1 496 | 43804 |
| 3 | с. Гецово | 5 | 18589 | RAZ26-03 | 1 559 | 39616 |
| 4 | с. Дряновец | 6 | 23902 | RAZ26-04 | 1 438 | 48240 |
| 5 | с. Дянково | 5 | 24829 | RAZ26-05 | 2 646 | 49619 |
| 6 | с. Киченица | 5 | 37109 | RAZ26-06 | 940 | 12978 |
| 7 | с. Липник | 6 | 43760 | RAZ26-07 | 538 | 9710 |
| 8 | с. Мортагоново | 5 | 49093 | RAZ26-08 | 1 292 | 25630 |
| 9 | с. Недоклан | 7 | 51353 | RAZ26-00 | 340 | 9187 |
| 10 | с. Осенец | 5 | 54105 | RAZ26-10 | 1 886 | 50875 |
| 11 | с. Островче | 7 | 54420 | RAZ26-00 | 664 | 18031 |
| 12 | с. Побит камък | 7 | 56890 | RAZ26-00 | 1 749 | 46695 |
| 13 | с. Пороище | 6 | 59416 | RAZ26-00 | 1 322 | 23773 |
| 14 | с. Просторно | 7 | 58668 | RAZ26-00 | 640 | Няма данни |
| 15 | с. Радинград | 7 | 61385 | RAZ26-13 | 328 | 8390 |
| 16 | гр. Разград | 1 | 61710 | RAZ26-00 | 12 651 | 92845 |
| 17 | с. Раковски | 5 | 62089 | RAZ26-14 | 1 846 | 38224 |
| 18 | с. Стражец | 5 | 70860 | RAZ26-15 | 571 | 26337 |
| 19 | с. Топчии | 6 | 72850 | RAZ 26-19 | - | 39019 |
| 20 | с. Ушинци | 7 | 75246 | RAZ26-00 | 1 067 | 16704 |
| 21 | с. Черковна | 7 | 80724 | RAZ26-00 | 777 | 19577 |
| 22 | с. Ясеновец | 5 | 87624 | RAZ26-18 | 1 435 | 30553 |

На фиг.1.6.-1 е показано разположението на населените места в общината спрямо общинския център гр. Разград. От фигурата ясно се вижда, че населените места в общината са разположени на сравнително еднакво разстояние спрямо общинския център. Територията на община Разград е равномерно населена, без да има населени места, които са отдалечени или разположени в изолирани райони.

- Икономическа характеристика.

  - Състояние и очаквано развитие на отделните отрасли в общината. Структуроопределящи отрасли.

Преобладаващи в общината са малките и средни предприятия. По-големите от тях ползват местни стопански субекти за доставчици на материали и суровини, както и за изпълнители на строителни, транспортни, комуникационни, счетоводни и др. услуги.

Благоприятното местоположение на община Разград обуславя нейното многоотраслово икономическо развитие.

Икономическото развитие се характеризира с относително голям брой активни стопански субекти на територията на общината. Налице е положителна тенденция за тяхното постоянно увеличаване.

През 2016 година общият брой на предприятията на територията на община Разград е 2 342 бр. Най-голям относителен дял имат микропредприятията (90.6%), които реализират нетни приходи от продажби в общината в размер на 408 674 хил.лв.

Услугите на територията на общината са съсредоточени в гр. Разград и се извършват основно от частния сектор. Малки и семейни фирми осъществяват дейности в сферите на търговията, услугите, хотелиерството и общественото хранене.

На територията на общината и региона е добро нивото на развитие на информационните и комуникационни технологии.

Характернo за промишлеността в общината е развитието на подотрасли, съобразно специализацията и близостта на суровинната база до производствените мощности. Възходящо се развиват секторите - добивна промишленост; производство и разпределение на електро- и топлинна енергия, газообразни горива; транспорт, складиране и съобщения; дърводобив, услуги.

Местната власт насърчава и подпомага развитието на икономическите субекти посредством предоставяне на общински терени и обекти, с цел привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места.

Основни структуроопределящи отрасли:

- Промишленост:

- Фармацевтична промишленост;

- Хранително-вкусова промишленост;

- Машиностроене;

- Шивашка промишленост;

- Химическа промишленост;

- Други производства от леката промишленост.

  - Селско и горско стопанство

  - Търговия и услуги

- Туризъм

Структуроопределящи фирми

Фармацевтична промишленост:

- “Балканфарма-Разград” АД – производство и продажба на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение.

- "БИОВЕТ” АД, КЛОН РАЗГРАД - производство на фуражни добавки, премикси, актични субстанции и готови лекарствени форми за животни. Произвежда ветеринарни продукти и субстанции за хуманната медицина.

Хранително–вкусова промишленост:

- “АМИЛУМ  БЪЛГАРИЯ” ЕАД - производство на нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза, високофруктозни царевични сиропи и малтодекстрини

- "МЛИН - 97” АД - производство на различни видове брашна, хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, хлебни деликатеси и солети

- “ПИЛКО” ЕООД - производство на пилешко месо

- „РОКА СО“ ООД – преработвател и търговец на зърнени култури, производител на брашна, трици и фураж.

- „ЛАЗАРОВ“ ООД – производител на хляб и тестени изделия.

- СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ“ е специализирано в производството на яйца и птици (стокови носачки).

Машиностроене и металообработване:

- "ДРУЖБА" АД - производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и др. за автомобили, трактори и други превозни средства, както и производство на тенекеджийски услуги, алуминиеви и медни изделия и др.

- “МАТ” ООД - производство на аварийни скоби за етернитови, пластмасови, чугунени и стоманени тръбопроводи

- „ОБИТЕХ“ ЕООД проектира, произвежда и монтира силозни стопанства, извършва продажба, производство и обслужване на силозно оборудване

- „ЙОТОВ“ ООД произвежда специални машини и оборудване за промишлеността

- „РЕМКО“ ООД проектира, конструира и произвежда машини и съоръжения от неръждаема стомана, нестандартно оборудване, орбитално заварени тръбопроводи и цялостни инсталации за фармацевтична и хранително-вкусовата промишленост, парфюмерия и козметика.

Лека промишленост:

- “МИКРО – 67” АД - производство на детски играчки, спортни стоки, стоки за градината и за свободното време

- “РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД - производство на тетрадки и учебни пособия, печат на вестници, брошури, книги

- „АЛФА-ХИМ“ ЕООД – производвство, доставка и монтаж на алуминиеви и пластмасови конструкции;

- „МИЗИЯ ГЛАС“ ЕООД – обработка и производство на химически матирано стъкло;

„МЕЛИСА ТЕКСТИЛ“ ЕООД – производство на дамска конфекция;

- “ДОБРЕВ ПРЕС" ЕООД - печат, дизайн и опаковки на рекламни материали

- “МАГИ-КА“ ООД  - производство на дамски облекла

Строителство:

- “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД - производство на асфалтобетонови смеси, бетон и бетонови изделия, услуги с механизация и автотранспорт

- “СТРОЙМОНТАЖ” ЕАД - строително-ремонтни дейности, ново строителство, ремонт и реконструкция на пътища и съоръжения, ниско и високо строителство

- „АНТОРА“ ЕД- стрителств, ремонти и изработвне на метални и арматурни заготовки;

- „ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР“ АД – изграждане, ремонт, обновяване и модернизиране на индустриални, граждански, инфраструктурни и енергийни обекти, изработване на нестандартно оборудване и монтажни заготовки от метал;

- „САВ-РАЗГРАД“ ООД – комплексно строителство на жилищни и обществени сгради, монтажни дейности, ВиК и електроуслуги, ремонт на котли и отоплителни инсталации.

- “АБРИТУС” ЕООД - проектиране, строителство, специални строителни услуги

- “СТРОИТЕЛ” ЕАД - изграждане на обекти с производствено значение, жилищно строителство, обекти със социално-битово и културно предназначение, проучване и проектиране на всички видове сгради и съоръжения

Селско стопанство:

По данни от Общинска служба по земеделие – Разград в община Разград площите със селскостопанско предназначение към февруари 2018 година са 432 882 дка, от които обработваеми са 337 318.99 дка (77.92%), а използвами 349 910,29 дка, разпределени по начин на трайно ползване, както следва:

- Ниви – 368 427 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ – 337 318.99 дка

- Трайни насаждения, вкл. лозя – 17 774 дка;

- Ливади и пасища – 46 681 дка, от които се стопанисват 11 756.29 дка.

Фирмите от групата „СЕМПЕ“ са сред водещите в община Разград с предмет на дейност земеделие, търговия на зърнени и маслодайни култури, препарати за растителна защита, семена и торове. Други аредантори са“Мираж-авто-комерс“ ООД, „Агротим“,, „Трио-Милк“ ООД и др.

Броят на отглежданите селскостопански животни на територията на община Разград е динамична величина, като най-голям е относителния дял на птиците.

ТАБЛИЦА 2.1.-1 Брой животни обекти и животни на територията на община Разград

| Вид обекти/животни | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Говедовъдни обекти | 164 | 171 | 172 |
| Говеда - общо | 2058 | 2236 | 2109 |
| Боволовъдни обекти | 3 | 2 | 2 |
| Биволи | 10 | 2 | 2 |
| Овцевъдни обекти | 465 | 333 | 333 |
| Овце – общо | 5041 | 5092 | 4831 |
| Козевъдни обекти | 57 | 24 | 24 |
| Кози – общо | 578 | 449 | 487 |
| Свиневъдни обекти | 3 | 3 | 4 |
| Свине – общо | 387 | 398 | 271 |
| Птицевъдни обекти | 729 | 739 | 760 |
| Птици – общо | 823974 | 1 764 667 | 1 803 278 |
| Регистрирани пчелини | 180 | 157 | 165 |
| Пчелни семейства – общо | 9054 | 11641 | 12630 |
| Зайци – общо | 296 | 220 | 140 |
| Калифорнийски червеи – обекти | - | - | 3 |

Източник: ОДБХ-Разград

На територията на община Разград функционира и кланица за бели меса с оператор „Пилко“ ЕООД. Към декември 2017 година произведеното количество продукция на обекта възлиза на 47 315 тона пилешки продукти.

В община Разград функционират и девет млекопреработвателни предприятия. През 2017 година общият обем на произведените млечни продукти на територията на общината е 1 272 тона.

Мандрите за изкупуване и преработка на мляко на територията на община Разград към 31 декември 2017 година са:

- ЕТ „Стем-Тезджан Али“ с местоположение гр. Разград – производство на кисело мляко, пастьоризирано мляко и заквасена сметана;

- ЕТ „Георги Петров - Камен“ в с. Дянково – производство на сирене и деликатеси;

- „СТИЛ-ЕА“ ЕООД в с. Дянково – производство на кашкавал и извара;

- ЕТ „Верас-90-Алиш Хамид“ в с. Ясеновец – производство на сирене и имитиращи продукти;

- ЕТ „Али Ислямов“ в с. Ясеновец - производство на сирене и имитиращи продукти;

- „Имдо“ ООД в с. Липник – производство на сирене и имитиращи продукти;

- „Трио милк“ ООД в с. Киченица – производство на сирене;

- „Булмилк-2010“ в с. Мортагоново – производство на сирене и имитиращи продукти;

- „Сенипласт“ ЕООД в с. Дянково – производство на сирене.

  - Състояние на инфраструктурата.

    - Транспортна инфраструктура

Дължината на Републиканската пътна мрежа на територията на общината е:

• първокласен път 1-2 /Е 70/ - Граница Румъния – Русе -Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня - Варна – от км. 53+300 до км 82+000 – обща дължина 28.7 км;

• второкласен път II 49 – о.п. Търговище – о.п. Разград – Кубрат – Старо село – (Русе – о.п. Тутракан) – от км. 23+770 до км 54+880 - обща дължина 26.78 км;

• третокласни пътища – обща дължина 84.90 км, както следва:

- III – 204 - о.п. Разград – Ломци – Попово – Славяново – Долец – Добротица – (Велико Търново – о.п. Омуртаг) – от км. 0+000 до км 18+900 с дължина 18,9 км

- III – 205 - о.п. Разград – Ясеновец – Лудогорци – Исперих – Стефан караджа – Белица – о.п. Тутракан - от км. 0+000 до км 15+030 с дължина 15,03 км

- III – 206 – (о.п. Разград - о.п. Шумен) – Пороище – Студенец – Ловско – Лозница - от км. 0+000 до км 6+000 с дължина 6 км

- III – 2003 – (Цар Калоян - о.п. Разград) Осенец – Дряновец – Сеново – Глоджево - от км. 0+000 до км 11+400 с дължина 11,4 км

- III – 2004 - (Цар Калоян - о.п. Разград) Осенец – Балкански - (о.п. Разград – Ломци) - от км. 0+000 до км 12+170 с дължина 12,17 км

- III – 2005 - (о.п. Разград - о.п. Шумен) – п.к. Желязковец – Самуил – Хърсово – Богданци – Ножарово – Владимировци – Здравец - Подайва - от км. 0+000 до км 3+000 с дължина 3 км

- III – 2302 – Червена вода – Семерджиево – Ветово – Сеново – Просторно - (о.п. Разград – Кубрат) от км. 36+400 до км 41+600 с дължина 5,20 км

- III – 4902 - (о.п. Разград – Кубрат) – Побит камък – Острово – Завет – Веселец - от км. 0+000 до км 8+600 с дължина 8,60 км - III – 4904 - (о.п. Разград – Кубрат) – ж.п. гара Разград – (Разград – Дянково) от км. 0+000 до км 4+607 с дължина 4,60 км

Дължината на четвъртокласните пътища на територията на общината е 91.4 км.   Чрез транспортни артерии общината се свързва с най-близките пристанища и летища, чрез което осигурява товаропътническо, въздушно и морско карго обслужване.  Осигурени са линии до всички общини от областта, съседните области, София и някои от поголемите градове в страната - Варна, Бургас, Русе, Шумен, Пловдив, Габрово, Плевен, Велико Търново и др.

Увеличената степен на моторизация и намаляване пропускателната способност на уличната мрежа в централната част на града налагат изграждане на вътрешни обходни трасета и нови улични връзки. Не достигат и площите за открито паркиране.  В населените места на общината уличната мрежа е достатъчна, но със силно амортизирана настилка и се нуждае от значителен финансов ресурс за възстановяване. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината е добро

Железопътна мрежа.

Железопътното обслужване се осъществява от Български държавни железници. През община Разград преминава първата железопътна линия в България - Русе-Варна. Тя се намира на 5 км от централната градска част и в непосредствена близост до индустриалната зона на града. ЖП линията дава възможност за удобен достъп до пазарите в цялата страна и чужбина.

Въздушен транспорт.

На територията на община Разград няма изградени и сертифицирани летателни площадки.

Най-близко разположеното международно летище е летище Варна, което е на отстояние 135 км.

На територията на общината няма сертифицирани вертолетни площадки. Най-близко разположената летателна площадка съгласно Карта на сертифицираните летателни площадки (източник ГВА) е летателна площадка с. Бъзън, община Русе.

    - Газификация.

Природният газ в промишлеността и бита няма алтернатива и позволява да се постигне икономически ефект, да се подобрят санитарно-хигиенните условия на работа и значително да се подобри състоянието на околната среда. Газифицирани са структуроопределящите предприятия в промишлените зони. За газифициране на комунално-битовия сектор са изградени 45,7 км. мрежа. Газифицирани са 24 социални обекта в областта на здравеопазването, образованието, културата, административното обслужване и спорта, като по този начин е сменена горивната база на общинските обекти, отоплявани с локални котелни от течно гориво на гориво ”природен газ”. Газифицирани са и 380 абонати от битовия сектор в гр. Разград.  Забавените темпове на битовото газоснабдяване се дължат на ниската покупателна способност на населението и липсата на традиции в използването на този енергиен източник. Основен доставчик на услугата е създаденото през 1997 г. “Газоснабдяване-Разград” АД, което през 2007 г. е преобразувано в ЕАД и се влива като поделение на „Дунавгаз” ЕАД с център гр. Русе. Услугата включва инвестиция, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт на газоразпределителните мрежи и доставка на природен газ за промишления, общественоадминистративния, търговския и битовия сектор.

Изградени са основните газопреносни и разпределителни мрежи в гр. Разград с дължина 60 км. Газифицирани са 141 броя обекти от обществено-административния и търговския сектор, 11 обекта от промишления сектор и повече от 1300 сгради от битовия сектор. Програмата за газифициране на обществени и битови обекти продължава.

На фиг. 2.2.2.-1 е представена карта с изградената и фунционираща газопреносна мрежа на територията на община Разград

.

Фиг. 2.2.2.-1 Карта с изградената и фунционираща газопреносна мрежа на територията на община Разград

    - Топлоснабдяване.

Топлоснабдяването на гр.Разград се осъществява от "Топлофикация-Разград" ЕАД. Отоплителната централа работи с гориво "природен газ".

„Топлофикация – Разград” ЕАД е собственик на инсталация за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия при един и същ първичен енергиен източник, т.нар. Когенератор. Когенерацията (Combined Heat and Power – CHP) превръща около 82% от енергийното съдържание на горивото (в случая природен газ) в полезна енергия, което е около два пъти повече от конвенционалните централи. Ползата от около 32% спестявания спрямо разделното производство на двата продукта – топлинна и електрическа енергия  достига до крайните потребители посредством по-ниски разходи за енергия.

Мощността на Когенератора в централата е 3 MW топлинна енергия и 3 MW електрическа енергия. Съоръжението е произведено от австрийската фирма GE Jenbacher GmbH % Co OHG и е въведено в експлоатация през 2009г.

Относителния дял на топлофицираните жилища е 31%. Осъвременени са 90% от абонатните станции.

На територията на град Разград работят два топлоизточника с гориво природен газ: ОЦ “Разград” в Западна промишлена зона и ТЕЦ “Балканфарма” АД в Източна промишлена зона/СЪБОРЕН/.

2.2.4. Електроснабдяване.

Основен доставчик на услугата в населените места на общината е “ЕVN БЪЛГАРИЯ” ЕАД, клон Разград. Услугата включва доставка на електроенергия за бита, промишлеността, общественоадминистративния и търговски сектор, и уличното осветление. Електроснабдени и осветени са всички населени места. В населените места на общината са подменени старите амортизирани осветителни тела с енергоспестяващи. Оптимизирана е системата за управление на уличното осветление чрез монтиране на часовници със заложен календар в кметствата на общината и частично в град Разград

Електроенергийната мрежа покрива 99% от територията на общината. Общинските електрически подстанции, които захранват Община Разград са 2:

• Подстанция 110/20 kV „Разград“ с инсталирана трансформаторна мощност 80 МВ

• Подтанция „Абритус“ с инсталирана трансформаторна мощност 50 МВ

В общината има и няколко частни електрически подстанции, които са изградени, за да захранват определени предприятия:

• Подстанция 110/6 kV, собственост на „Амилум-България“ АД, Разград

• 2 подстанции 110/6 kV, собственост на БИОВЕТ АД – Клон Разград, Разград, водени в регистъра на НЕК под имената „Антибиотик“ и „Пеницилин“ /в момента работи единствено подстанция „Пеницилин“, а „Антибиотик“ е откачена от системата. • тягова подстанция на БДЖ

• възлова подстанция „Лудогорие“ 110 kV

Потребителите на електроенергия се захранват чрез 350 бр. трафопоста, собственост на „ЕнергоПро“ АД. Разпределителните мрежи ниско напрежение в населените места са предимно въздушни, изградени преобладаващо с проводник AC. Разпределителните мрежи в град Разград са кабелни, а в по-крайните квартали – въздушни. Тенденцията е замяна на неизолираните проводници с усукани изолирани тип AL/R.

Необходимо е да се извърши оптимизация на електроразпределителната мрежа. Отделни райони на населените места се нуждаят от подмяна на мрежата за ниско напрежение (НН) с по-голямо сечение и изграждане на допълнителни трансформаторни постове за подобряване качеството на електроснабдяване на крайните потребители. Това постепенно се извършва от дружествата експлоатиращи съответните ел. съоръжения и мрежи.

    - ВиК

Водоснабдяване

Основен доставчик на ВиК услугите в населените места на община Разград е “Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр Разград. Услугите включват добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води – осъществяващи се чрез следните основни направления:

- експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;

- експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;

- експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;

- инженерингови услуги в страната и чужбина.

Питейната вода за населените места на общината се осигурява от местни водоизточници и водоснабдителната система “Дунав”. При средно годишно потребление от 6 600 хил. куб. метра, капацитетът за водоподаване от действащите водоизточници е около 20 000 хил. куб. метра. Големият резерв се дължи на отпадането на голям брой потребители от други общини, предвидени за захранване от система “Дунав”.

Според списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, публикуван на сайта на МОСВ, на територията на общината няма минерални извори.

Вътрешната водопроводна мрежа на населените места е с преобладаващ диаметър ø 60 и ø 80, като достига ø 900, а преобладаващият материал е етернит. Изграждането й започва през 1931 г. В последните години мрежата се разширява със стоманени и полиетиленови тръби с висока плътност.  Като цяло водоснабдяването в общината се характеризира с амортизирана и неефективна водопреносна мрежа. Това е причина за загубата на голяма част от подаваните количества, поради силно амортизираните етернитови тръби и гумените уплътнители, което води до постоянни течове. Етернитовите тръби са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми сред населението, което е достатъчно основание за тяхната бърза подмяна.

Общината се водоснабдява от 5 водоснабдителни системи (ВС), както следва:

- ВС „Дунав” - Водоснабдителна система „Дунав” е проектирана в периода 1973-1991 г. за дебит 3200 l/s, с цел да бъдат водоснабдени градовете Кубрат, Разград, Попово, Търговище, Лозница и Шумен и селата в близост до трасето. Целият проект не е реализиран. Изградената част е за дебит 1400 l/s. В настоящия момент системата подава вода за градовете Разград и Попово, като работи по 6 часа в денонощието с дебит 700 l/s. Системата включва шест шахтови кладенеца тип Раней, разположени в терасата на река Дунав в землището на село Ряхово, 5 черпателни резервоара, 5 облекчителни резервоара, 1 разпределителен резервоар, 5 помпени станции и около 135 km преносни водопроводи с диаметри ф900 и ф1200. Съоръженията на система „Дунав” са разположени по протежение на 80 km и водата се транспортира на 6 подема (6 бункерни помпени станции при водоизточниците и 5 помпени станции), като първия подем е на 18 m надморска височина, а последния – на 380 m надморска височина. Кладенците са изградени през 1986 г. с дълбочина от 17,5 до 19 m. Всички кладенци имат по 10 дренажни  лъчи, всеки от които с дължина около 70 m.  Около кладенците са обособени санитарно-охранителни зони. За всички кладенци има разрешително за водоползване №11510100/16.07.2007 г. Обеззаразяването на водата се извършва с хлор-газ в черпателния водоем на първата помпена станция. В момента се черпи около 8 700 m3/d при капацитет 15 814 m3/d. Измерването на водните количества се осъществява с един разходомер монтиран в ПС „Бабово”. Към настоящия момент почти половината от водните количества за гр. Разград се осигуряват от водоснабдителна система „Дунав”. Подадените количества за 2011 г. са 4 454 251 m³ След последната помпена станция (ПС „Балкански”) водата постъпва в НВ с обем 40 000 m³, разположен южно от с. Гецово. В черпателния водоем към ПС „Балкански” водата се обеззаразява с хлор-газ. Водоемът се състои от 4 водни камери по 10 000 m³.

- ВС ”Гецово” - Водоснабдителна група „Гецово” снабдява с вода част от гр. Разград, с. Гецово и част от с.Балкански. Групата е изградена на три етапа в периода 1965-1971 г. При изграждането си групата е включвала 17 шахтови кладенеца с дълбочина 8-12 m, два дълбоки сондажа с дълбочина 950 -1000 m и четири каптирани извора. Всички водоизточници са в поречието на р. Бели Лом, в землищата на селата Гецово, Балкански и Дряновец. Към настоящия момент в експлоатация са пет шахтови кладенеца, един каптиран извор и един дълбок сондаж, който е резервния водоизточник на групата. Към групата са включени две помпени станции (ПС Балкански и ПС Гецово), два черпателни водоема към ПС, един преходен водоем и четири напорни водоема (за с. Балкански, с. Гецово и 2бр. за гр. Разград). Водата от ШК 1, 2 и 8 се изпомпва по общ тласкателен водопровод до ЧВ към ПС „Гецово”. Водата от ШК 3 и 4 се изпомпва по отделен тласкател до същия ЧВ. Водата от каптаж „Шадравана” постъпва гравитачно в ЧВ към ПС „Гецово” и ЧВ към ПС „Балкански”. Водата от ДС 1 ( Н 963 m) се изпомпва директно до ЧВ към ПС „Гецово”. От ПС Гецово водата се препомпва в преходен водоем, след който гравитачно постъпва в НВ с V=4000 m3 за гр.Разград и НВ с  V=260 m³ за с. Гецово. Водопроводите във водоснабдителната група са изпълнени от етернитови тръби ф100÷475 и са с  обща дължина около 30 km. Около всички водоизточници, ПС и резервоари са обособени санитарно-охранителни зони. За всички водоизточници има разрешително за водоползване №0298/14.05.2001 г. Обеззаразяването на водата се извършва с хлор-газ в ПС „Балкански” и ПС „Гецово”. В момента се черпи около 4 000 m3/d при капацитет 6 500 m3/d. Измерването на водните количества от водоизточниците се осъществява с 4 броя  водомери, монтирани в ПС „Балкански” и 3 бр. на вход ЧВ към ПС „Гецово”. Към настоящия момент около 25% от водните количества за гр. Разград се осигуряват от водоснабдителна група „Гецово”. Подадените количества за 2011 г. са 1 158 540 m³. След ПС „Гецово” водата преминава през преходен водоем и постъпва в НВ с обем 4 000 m³, разположен в югозападния край на гр. Разград. В ПС „Гецово” водата се обеззаразява с хлор-газ. Водоемът се състои от 2 водни камери по 2 000 m³. От НВ водата постъпва във вътрешната водопроводна мрежа на гр.Разград по водопровод (Главен клон III), изпълнен от етернитови тръби ф475 с дължина 280 m. Измерването на водните количества се осъществява с водомер, монтиран в шахта на ул. ”Костур”. През 1988 г. в сухата камера на НВ 4 000 m³ е монтирана помпа, която препомпва вода по стоманен водопровод ф325 с дължина 1500 m към съществуващ НВ „Висока зона” с обем 260 m³, захранващ високата зона на град Разград. Около водоемите има оформени санитарно - охранителни зони, заградени с телена ограда.

- ВС ”Юрий Гагарин” - Водоснабдителна група „Гагарин” снабдява с вода само гр. Разград. Водовземните съоръжения са разположени югозападно от града по протежение на пътя Разград-Попово. През 1961 г. са изградени пет шахтови кладенеца с дълбочина 9-12 m, един каптаж и помпена станция „Гагарин” с черпателен водоем. Водата от ШК 1 и ШК „Баба Ирина се препомпва до ЧВ, където гравитационно постъпва и водата от ШК 2, ШК 3 и каптаж „Козлука”. ШК разположен в зоната на ПС е включен директно в напорния водопровод. При първоначалното изграждане на водоснабдителната група водата е постъпвала директно във вътрешната водопроводна мрежа на града. През 2007 г., след реконструкция на тласкателния водопровод, водата е включена в НВ 4000 m³ от водоснабдителна група „Гецово”. Към настоящия момент напорният водопровод е с дължина около 3 000 m и е изграден от етернитови тръби ф200 и ф250. През 1976 г. във връзка с разрастването на града и строителството на ж.к. „Орел” е построен нов НВ с обем 1 000 m³, разположен южно от гр. Разград. Построен е и нов тласкателен водопровод до НВ от стоманени тръби ф219 с дължина 720 m. През 1982 г. е изграден дълбок сондаж „Гагарин” с дълбочина 500 m, който се използва като резервен водоизточник. Около всички водоизточници, ПС и резервоари са обособени санитарно-охранителни зони. За дълбокия сондаж има разрешително за водоползване №11510383/10.07.2009 г., а за всички останали водоизточници -  №11510178/25.02.2008 г. Обеззаразяването на водата се извършва с хлор-газ в ПС „Гагарин”. В момента се черпи около 1 800 m3/d при капацитет 5 000 m3/d. Измерването на водните количества от водоизточниците се осъществява с 3 броя  водомери, монтирани в ПС „Гагарин”, ДС и НВ 1 000 m³. Водоснабдяването на гр.Разград от водоснабдителна група „Гагарин” започва през 1961 г. Към настоящия момент около 14% от водните количества за гр. Разград се осигуряват от водоснабдителна група „Гагарин”. Подадените количества за 2011 г. са 646 040 m³. След ПС „Гагарин” водата постъпва в НВ с обем 4 000 m³ (от водоснабдителна група „Гецово”) и НВ „Големия юк” с обем 1 000 m³ (за ж.к.”Орел”), разположен южно от гр. Разград. В ПС „Гагарин” водата се обеззаразява с хлор-газ. Водоем „Големия юк” се състои от 2 водни камери по 500 m³. Около водоемите има оформени санитарно - охранителни зони, заградени с телена ограда. От НВ „Големия юк” водата постъпва във вътрешната водопроводна мрежа на гр. Разград по водопровод (Главен клон VI), изпълнен от етернитови тръби ф300 с дължина 1 840 m. Измерването на водните количества се осъществява с водомер, монтиран в шахта в началото на ж.к. ”Орел”. Има изградена резервна връзка между хранителния водопровод на НВ „Големия юк” и НВ „Висока зона” от водоснабдителна група „Гецово”. Връзката е с дължина 80 m и е изпълнена от етернитови тръби ф100.

- ВС „Черковна 2”  - Водоснабдителна група „Черковна 2” снабдява с вода част от гр. Разград, лозята северно от гр. Разград, с. Стражец, с. Недоклан и е резервно захранване на Гарова промишлена зона, жп гара Разград и с. Липник. Групата е изградена през 1977 г. Водоизточниците са разположени в землището на с. Черковна, северно от селото. Първоначално са изградени шахтов кладенец с дълбочина 9 m и дренаж с дължина 50 m, а през 1981 г. е изграден и дълбок сондаж с дълбочина 808 m. Към групата са включени две помпени станции (ПС Черковна 2 и ПС Прелеза), черпателен водоем към ПС „Прелеза” и два напорни водоема (за с. Недоклан и за гр. Разград). Водата от дренажа постъпва гравитационно в шахтовия кладенец, от където се препомпва към ЧВ към ПС „Прелеза” с обем 100 m³. Водата от дълбокия сондаж се включва в същия тласкателен водопровод. След ЧВ „Прелеза” водата гравитационно постъпва в НВ с обем 2 000 m³ за гр. Разград и НВ с обем 250 m³ за с. Недоклан. В ПС „Прелеза” е монтирана помпа, която при нужда може да подава вода към Гарова промишлена зона, жп гара Разград и с. Липник. Водопроводите във водоснабдителната група от водоизточниците до НВ 2 000 m³ са изпълнени от стоманени тръби ф325 с дължина 2 330 m и етернитови тръби ф200÷300 с обща дължина 11,184 km. Около всички водоизточници, ПС и резервоари са обособени санитарно-охранителни зони. За всички водоизточници има разрешителни за водоползване: за дренажа и шахтовия кладенец - №11510382/10.08.2009 г., а за дълбокия сондаж - №11510387/01.09.2009 г. Обеззаразяването на водата се извършва с хлор-газ в ЧВ към ПС „Прелеза”. В момента се черпи около 1 300 m3/d при капацитет 7 800 m3/d. Измерването на водните количества от водоизточниците се осъществява с 2 броя  водомери, монтирани в след шахтовия кладенец и дълбокия сондаж. Към настоящия момент около 7% от водните количества за гр. Разград се осигуряват от водоснабдителна група „Черковна 2”. Подадените количества за 2011 г. са 309 341 m³. След ЧВ към ПС „Прелеза” водата гравитачно постъпва в НВ с обем 2 000 m³, разположен северно от гр. Разград. От този водоем се водоснабдява както част от гр. Разград, така и с.Стражец. В ЧВ „Прелеза” водата се обеззаразява с хлор-газ. Напорният водоем се състои от 2 водни камери по 1 000 m³. От НВ водата постъпва във вътрешната водопроводна мрежа на гр. Разград по два водопровода. Единият водопровод – клон 200 – е изпълнен от етернитови тръби ф150 с дължина 1 350 m и водоснабдява градската болница и дома за стари хора. В началото му е монтиран редуцир вентил, като налягането се намалява с 2 атмосфери. Вторият водопровод - Главен клон X - е изпълнен от етернитови тръби ф250 с дължина 1 539 m и се включва във вътрешната водопроводна мрежа на града. На около 150 m преди включването е монтиран редуцир вентил. Чрез система от спирателни кранове водата може да се пренасочва, в зависимост от наличните водни количества и потреблението. Измерването на водните количества се осъществява с водомер, монтиран в НВ 2 000 m³. Има изпълнена връзка (водопровод от стоманени тръби ф219) между НВ „Ниска зона” от водоснабдителна група „Водна централа” и Гл. Клон X, чрез която при необходимост водни -

- ВС „Дренажна галерия” -  Водоснабдителна група „Дренажна галерия” снабдява с вода само гр. Разград. Това е най-старото водоснабдяване на гр. Разград. Водовземните съоръжения са разположени източно от града по поречието на река Бели Лом. През 1931 г. е изградена дренажна галерия с дължина 570 m, а през 70-те години – два шахтови кладенеца към настоящия момент се експлоатира само дренажната галерия. Водата от дренажната галерия постъпва гравитационно в ЧВ към ПС „Водна централа” по водопровод от стоманени тръби ф273 с дължина 1 800 m, изграден през 1931 г. ЧВ и ПС са разположени в чертите на града. Помпите са подменени през 2012 г., като са изнесени в „балони” извън сградата.  От ПС водата се препомпва по два напорни водопровода. Единият  е изпълнен от стоманени тръби  ф89 и захранва лозята северно от гр. Разград. Той има връзка с НВ 2 000 m3 от водоснабдителна група „Черковна 2” и служи за резервно захранване на с. Стражец. Вторият напорен водопровод е включен директно към вътрешната водопроводна мрежа на гр.Разград, като излишната вода постъпва в НВ „Ниска зона” с обем 480 m³, разположен североизточно от града. Този водопровод е изпълнен от стоманени тръби ф219÷325, като дължината след последното разклонение от ВВМ е 534 m. Между НВ „Ниска зона”  и хранителния водопровод от НВ 2 000 m3 от водоснабдителна група „Черковна 2” има изградена резервна връзка изпълнена от стоманени тръби ф219. Около дренажната галерия, ПС и НВ  са обособени санитарно-охранителни зони. За водоизточника има разрешително за водоползване №11510430/23.10.2009 г. Обеззаразяването на водата се извършва с хлор-газ в ПС „Водна централа”. В момента се черпи около 480 m3/d при капацитет 3 400 m3/d. Измерването на водните количества от водоизточника се осъществява с 2 броя  водомери, монтирани след помпите в ПС „Водна централа”. Към настоящия момент около 4% от водните количества за гр. Разград се осигуряват от водоснабдителна група „Дренажна галерия”. Подадените количества за 2011 г. са 175 761 m³. След ПС „Водна централа” по напорен водопровод изпълнен от стоманени тръби ф225 водата постъпва в Главен клон VIII (стомана ф300) от вътрешната водопроводна мрежа, който има връзка с Главен клон II. От тези водопроводи се захранват директно зоновите шахти на водоснабдителни зони „Абритус”, „Паисий”, „Вароша” и „Петър Берон”. След отклонението за зонова шахта „Петър Берон” излишната вода постъпва в НВ „Ниска зона” с обем 480 m³ по стоманен водопровод ф219. От НВ по хранителен водопровод изпълнен от етернитови тръби ф200 се водоснабдява зона „Водоем Ниска зона”. В ПС „Водна централа” водата се обеззаразява с хлор-газ. Напорният водоем се състои от 2 водни камери по 240 m³. Измерването на водните количества се осъществява с водомер, монтиран в ПС.  Други водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на територията на общината са: - ТК "Ердуван Чакъров" и ТК „ЕС 1 ПС - Киченица - Побит Камък”, разположени в землището на с. Побит камък и разкриващи води от BG1G0000K1b041 – Карстови води в Русенска формация..  - ШК “Пилко – Побит Камък”, разположен в землището на с. Побит камък, община Разград и разкриващ води от BG1G0000K1b041 – Карстови води в Русенска формация.  - За питейно-битово водоснабдяване на „Биовет” АД се ползват 4 броя шахтови кладенци, с учередени СОЗ, разположени в землището на гр. Разград. Разкриват BG00000Qa021 – порови води в кватернера – р. Русенски Лом и притоците му. В източната част на гр.Разград, в чертите на населеното място, е изграден дълбок сондаж „Езерото”. В настоящия момент той не е в експлоатация, но при необходимост, чрез система от спирателни кранове, може да се подаде вода в голяма част от града, северно от река Бели Лом. В кладенеца е монтирана помпа PLEUGER P-102-11. Чрез напорен водопровод изпълнен от етернитови тръби ф200 водоизточникът има връзка с НВ „Ниска зона” от водоснабдителна група „Дренажна галерия”, а оттам чрез водопровод от стоманени тръби ф219 може да се осъществи връзка с хранителния водопровод от НВ 2 000 m³ от водоснабдителна група „Черковна 2”. Измерването на водните количества се осъществява с водомер, монтиран в шахта изградена над водоизточника. Около водизточника е обособена санитарно-охранителна зона.

Всички населени места в общината са водоснабдени. Основно водоснабдяването се извършва от водоснабдителна система “Дунав” и по-малка част от местни водоизточници. В населените места на общината няма режим на водоподаването. Основният проблем е, че поради износеност на водопроводните мрежи, се разхищават неоправдано големи количества вода и се завишават разходите за поддържане. Така например само във вътрешните мрежи, поради амортизираност загубите са почти 60% от общото количество вода.

Град Разград се захранва от пет напорни водоема. Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа на града е 100566 м. С цел намаляване на загубите на вода и оптимизиране на налягането във водопроводната мрежа, в гр. Разград са обособени 25 зони. Всяка зона е с основно и резервно захранване, измерване на водното количество и редуциране на налягането при необходимост. През последните години се осъществяват частични реконструкции на водопроводи с полиетиленови тръби, главно със средства на водоснабдителното дружество. Подаваната вода за гр. Разград е около 5 000 000 m³ годишно от пет водоснабдителни групи с шест броя напорни водоема. Загубите на вода във ВВМ са 72 %.  С цел намаляване загубите на вода и подобряване качеството й е необходима рехабилитация на всички етернитови и поцинковани водопроводи и на голяма част от стоманените. По-голямата част от водопроводната мрежа на Разград подлежи на реконструкция – 103 954 м. от 117 471 м. Общата дължина на ВВМ на гр. Разград е 100 201 m, от които главни клонове - 19 216 m и разпределителна водопроводна мрежа – 80 985 m. СВО са 5 288 бр. с обща дължина 42 304 m, от която 11 401 m са изпълнени от полиетиленови тръби, а останалите от поцинковани.

Водопроводите са амортизирани, което често води до скрити аварии и загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на водоподаването и до нарушаване на асфалтовата настилка. Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода.

С цел намаляване на загубите на вода и оптимизиране на налягането във водопроводната мрежа, в гр. Разград са обособени 26 зони, от които 18 имат изградено резервно захранване.

Канализация

Населени места, без изградена канализационна система, са всички населени места на територията на общината, с изключение на общинския център – гр. Разград. Общата дължина на канализационната мрежа на град Разград е 55 431 м. Общата изграденост на канализационната мрежа на гр. Разград е 95%. Отпадните води постъпват в пречиствателна станция, която функционира от 1974 г. Пречистените отпадни води се заустват в р.Бели Лом. Към настоящия момент канализационната мрежа е с обща дължина 55 431м, от които 11 846м колектори и 43 585м канализационна мрежа. Канализационните колектори (I, II, III, IV и довеждащ колектор) са изпълнени както следва: 2 442м от бетонови тръби ф650÷825, 2878м - от бетонови тръби ф1000÷1500, 1218м - от напорни муфени тръби ф900÷1200, 5308м – монолитни стоманобетонови канали 90/60÷240/170.

Участък с дължина около 250м от колектор I  е с обратен наклон, което води до затлачване и запушване на колектора и до подприщване на включващите се в него канализационни клонове. Има изградени един дюкер и 15 бр. преливници, като не е изпълнен отливния канал на преливник 2 на колектор III (дължина около 470м). Довеждащия колектор е монолитен стоманобетонов 160/110 и е с дължина 947м. Канализационната мрежа е изпълнена както следва: 36921м от бетонови тръби ф200÷800, 193м - от напорни муфени тръби ф1000, 399м – монолитни стоманобетонови канали 90/70÷120/80, 6072м - от полиетиленови тръби ф300÷600.

Схемата на канализационната мрежа е определена на база съществуващата конфигурация и теренните особености на града. Град Разград е разположен от двете страни на река „Бели Лом”, която пресича града от изток на запад и минава през централната част на града. На север и юг от реката терена се качва, като денивелацията между ниската и висока част на града е значителна. Първоначално канализационната мрежа на гр. Разград е решена, като са предвидени два главни канализационни клона, от двете страни успоредно на р. Бели лом.

Главен канализационен клон 1 минава от южната страна на реката (по левия бряг) и е проектиран да приема отпадните води от южната част на града.

Главен канализационен клон 2 минава от северната страна на реката (по десния бряг) и е проектиран да приема отпадните води от северната част на града. Главен клон 1 в западната част на града след последното включване в него преминава река „Бели лом” с дюкер, обединява се с Главен клон 2 и продължава на запад по северния бряг на реката до ПСОВ Разград.

С нарастването на града, по късно са проектирани и изградени Главен клон 3 от южната част на града и Главен клон 4 от северната част на града.

Главен клон 3 в по-голямата си част е разположен почти успоредно на реката и е заустен в Главен клон 1.

Главен клон 4 е разположен почти успоредно на реката и е заустен в Главен клон 2.

С така изградените Главни канализационни клонове града е разделен на четири успоредни зони.

Отпадъчните води от градската част чрез довеждащия колектор гравитачно постъпват в пречиствателна станция, която функционира от 1974 г. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Бели Лом. Към настоящия момент канализационната мрежа е с обща дължина 77 051 m, от които 12 954 m главни клонове и 64 097 m второстепенна канализационна мрежа.

Канализационната схема за отвеждане на отпадъчните води от града е проектирана и изграждана като смесена с насочване на сумарния отток към централната част на града, следвайки географското разположение и течението на р. Бели Лом.

През последните години ново изградените търговски обекти („Технорай”, „Пежо”, „Златекс”, Технополис”, „Лидл”), разположени в ново обособената част на източната промишлена зона, и площадката на магазин „Кауфланд” са с изградена разделна канализация, като битовите води са заустени в съществуващата канализационна мрежа, а дъждовните води са отведени в р. ”Бели Лом”.

Канализационната мрежа е изградена основно от бетонови тръби с кръгъл, яйцевиден и устообразен профил. Някои от участъците са с минимални наклони, което води до задържане на пясък по дъното. В определени участъци се наблюдава ерозия на бетоновите тръби. По канализационната мрежа е правена реконструкция на амортизирани канализационни участъци и на участъци с малка проводимост. При реконструкцията в някои участъци не е извършвано превключване на съществуващата канализация в ново изградената.

По главните канализационни клонове са изградени общо 25 бр. преливници. Преливниците са бетонови монолитни с изнесена странично входна част.  Поради проблемите в Главен клон 1 (малкия и обратен наклон в някои участъци) през 1986 г. са изградени допълнителни преливници. Отливните канали от преливниците са заустени в р. Бели лом. Единствено отливния канал на преливник 2 на колектор III не е доизграден и не е заустен в р. Бели лом. По канализационната мрежа е изграден 1 дюкер, който отвежда отпадъчните води от южната част на града на северния бряг на реката. От там отпадъчните води се отвеждат до ПСОВ Разград, която е разположена от северната страна на р. Бели лом. Дюкерът е изпълнен с две тръби – едната ф800, а другата ф450, монтирани в бетонов кожух. Дюкерът е изграден на Главен клон 1 след преливник.  За окончателно доизграждане на канализационната мрежа на гр.Разград е необходимо строителство на нови 4 820 м канализации. Участъци с обща дължина около 2 530 м от вече изградената мрежа се нуждаят от реконструкция, поради недостатъчен диаметър, обратен наклон, пропадане или инфилтрация.

Необходимо е изграждане на селищни канализационни системи и селищни пречиствателни станции с биологично стъпало в 6 населени места на територията на общината. Някои от агломерациите имат проектна готовност.

В табличен вид е дадена информация за населените места, наличието на канализационна система и селищна пречиствателна станция, проектна готовност или етап на строителството.

Таблица 2.2.4.-1. Проектна готовност за изграждане на селищни канализационни системи и селищни пречиствателни станции с биологично стъпало в 6те населени места:

| № | Населено място | Брой жители | Степен на изграденост на канализационната система | Проектна готовност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дянково | 3 049 | Не е изградена | Не |
| 2 | Раковски | 2 656 | Не е изградена | Не |
| 3 | Ясеновец | 2 644 | Не е изградена | Не |
| 4 | Стражец | 2 037 | Не е изградена | Да, с довеждащи колектори до ГПСОВ - Разград |
| 5 | Гецово | 1 871 | Не е изградена | Да, с довеждащи колектори до ГПСОВ - Разград |
| 6 | Мортагоново | 1 199 | Не е изградена | Не |

Източник: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград, 2015 г.

През септември 2015 г. приключва първият етап на проекта „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и пречиствателна станция за отпадни води в Разград“. При налична канализационна мрежа с дължина 94 955 м. на реконструкция подлежи около една трета, предвижда се и изграждане на още близо 18 000 м.

Проблемите с опазване чистотата на повърхностните и подземните води са свързани с:

- оставащата около 10% недоизградена канализационна система в гр. Разград;

- необходимостта от реконструкция и модернизация на ГПСОВ в гр. Разград;

- необходимостта от изграждане на канализационни системи с ЛПСОВ в големите населени места на общината.

Пречистване на отпадъчните води

В град Разград функционират:

- градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ);

- три пречиствателни станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) – „Амилум – България” АД, „Пилко-БС” ЕООД, и „БИОВЕТ” АД, като последната е в процес на доизграждане;

- пет локални пречиствателни станции (ЛПСОВ) – „Сердика” ЕООД, „Месокомбинат Разград” АД, „Дружба” АД, „Персей Ойл” АД, „Химик” АД. Водите на „Химик” АД се заустват в колектора на „Балканфарма” АД, а останалите в градската канализационна мрежа.

ПСОВ-Разград е разположена в западна промишлена зона на гр. Разград. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Бели Лом. ПСОВ-Разград е проектирана и изградена в края на шестдесетте и началото на седемдесетте години и е в експлоатация от 1974 г.  Станциятае проектирана да пречиства отпадъчните води от населението и промишлеността на гр. Разград до степен съгласно изискванията за заустване в р. Бели Лом, която към момента на проектиране е била категоризирана като приемник III категория.   ПСОВ е изпълнена изцяло по първоначалния проект, като метантанковете никога не са изпълнявали функцията си и не е изградено газовото стопанство към тях. Понастоящем в ПСОВ постъпват отпадъчните води от населението и почти цялата промишленост на град Разград (44 689  жители, 78 200 еквивалент жители).

От направени анализи е установено, че постъпващото отпадъчно водно количество се разпределя както следва: 65% от население, 24% от промишленост и 11% от инфилтрация.

Основният проблем до края на 2012 г. е постъпването на отпадъчните води от „Биовет“ (производство на антибиотици). Те са с високи концентрации на органично замърсяване, което е пречиствано от съоръженията на ГПСОВ, но честото изпускане на химически замърсени води са създавали проблеми с органиката в Биостъпалото, която нееднократно е била унищожавана.

От края на 2012 водите на „Биовет“ се пречистват в собствена ПСОВ. От края на 2013 г. в ГПСОВ се приемат водите на „Амилум“, които са с високи концентрации на органично замърсяване, но мониторинга на изход ПСОВ показва, че те не създават проблем за пречиствателния процес.

Другият основен проблем е свързан с третирането на утайките, формирани в процеса на пречистване. Понастоящем утайките, които се изваждат от първичните утаители представляват смес от сурови първични и излишни активни утайки. Без по-нататъшно третиране те се изпращат в лагуните и от там на съществуващите изсушителни полета, които са недостатъчни и претоварени. Метантанковете се използват частично като калосъбиратели. Градската пречиствателна станция е оразмерена за Q ор = 500 l/s Основните проблемите при експлоатацията на пречиствателната станция са:

- Липса на съоръжения за задържане на нефтопродукти, плаващи вещества;

- Липса на технология за третиране на биогенните елементи;

- Липса на съоръжения за стабилизиране и обезводняване на утайките;

- Амортизирано оборудване - помпи за рециркулираща активна утайка, помпи за първична утайка, помпи за вода с високо съдържание на пясък, саваци и др.;

- Амортизирани съоръжения – пясъкозадържатели, помпени станции, открити канали и др.;

- Работното ел. захранване е нестабилно; липсва резервно ел. захранване;

- Затруднено следене на работата на пречиствателната станция поради липса на съвременни прибори за измерване на водни количества и утайки, както и такива за пробовземане;

- Липса на оборудване за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води. Съгласно Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – Русе, всички предприятия, емитиращи отпадъчни води имат изградени локални пречиствателни съоръжения.

По-значими пречиствателни станции за производствени отпадъчни води са изградени в следните обекти: „Биовет” АД – гр. Разград и „Пилко” ЕООД – гр. Разград.  .