  - ШУМ.

Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда.

Граничите стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в Наредба No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 58/2006 г.). Представени са в Таблица 6.6.-1.:

Таблица 6.6.-1. Еквивалентно ниво на шум в различните видове територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

| Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Еквивалентно ниво на шум (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ден | вечер | нощ |
| Жилищни територии и зони | 55 | 50 | 45 |
| Централни градски части | 60 | 55 | 50 |
| Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик | 60 | 55 | 50 |
| Територии, подложени на въздействието на железопътен и трамваен трафик | 65 | 60 | 55 |
| Територии, подложени на въздействието на авиационен шум | 65 | 65 | 55 |
| Производствено-складови територии и зони | 70 | 70 | 70 |
| Зони за обществен и индивидуален отдих | 45 | 40 | 35 |
| Зони за лечебни заведения и санаториуми | 45 | 35 | 35 |
| Зони за научно-изследователска и учебна дейност | 45 | 40 | 35 |
| Тихи зони извън агломерациите | 40 | 35 | 35 |

    - Мониторинг на шум

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) изготвят ежегодни шумови характеристики на населените места. Чрез тези характеристики се извършва комплексна оценка на шумовото натоварване на всички областни градове в страната, включително и на някои други по-големи населени места. По същество шумовата характеристика на населеното място представлява ежегоден доклад, който РЗИ предоставят на МЗ и общините. Тези доклади по-нататък се използват за вземане на решения от контролните органи и общинските власти за предприемане на мерки за намаляване на шума.

Най-голям дял в шумовото замърсяване в населените места има автомобилният    транспорт. Непрекъснато нарастващият трафик от моторните превозни средства и грешките в градоустройственото планиране формират неблагоприятната акустична обстановка в урбанизираните територии.

Контролът на шумовото замърсяване от автотранспорта в населените места се извършва от Националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии.

РЗИ - Разград, като областна структура, участва в системата чрез ежегодни наблюдения, анализ, оценка и контрол на транспортното шумово натоварване.

Изготвен е списък на пунктовете за мониторинг на шума в град Разград. В определените и утвърдени 15 стационарни пункта за мониторинг на уличния шум се провеждат ежегодно измервания на имисионните му нива.

Броят и местата на пунктовете не са променяни, за да има сравнимост на данните за пет поредни години. Измерването на шумовите нива се провежда през един и същ период на годината – м. юни.

За всеки пункт на измерване са отчетени вида и състоянието на пътното покритие, наклона на улицата, вида на околните сгради, наличието на озеленяване.

Местоположението и разпределението на пунктовете е следното:

- 7 пункта са разположени на улици с интензивно движение (47% от общия брой);

- 4 пункта в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим (27 % от общия брой);

- 2 пункта в зони за обществен и индивидуален отдих (13 % от общия брой);

- 2 пункта в зони на лечебни заведения и санаториуми (13 % от общия брой).

Таблица 6.6.1-1 Резултати от мониторинг на шум 2014-2018 г.

| Пункт № |  | Местоположение |  | Еквивалентно ниво на шума, dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средни дневни нива |  |  |  |  |  |  |  |  | Гранични стойности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
| Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | блок „Ягода”, жк Васил Левски |  | 66-69 |  | 67-69 |  | 66-68 | 66-69 |  | 67-68 |  | 60 |  |
| 2 |  | Държавен архив, ул. „Княз Борис” 33 |  | 63-68 |  | 63-67 |  | 66-67 | 65-68 |  | 64-67 |  | 60 |  |
| 3 |  | Дом на техниката, бул. „България” |  | 64-67 |  | 65-67 |  | 64-66 | 65-68 |  | 65-66 |  | 60 |  |
| 4 |  | Регионален военен сектор, бул. „Априлско въстание” |  | 67-69 |  | 67-69 |  | 68-69 | 68-71 |  | 67-69 |  | 60 |  |
| 5 |  | Хотел „Централ” |  | 67-69 |  | 68-69 |  | 67-69 | 67-68 |  | 65-66 |  | 60 |  |
| 6 |  | СОУ „Христо Ботев”, ул. „Велес” |  | 65-68 |  | 67-68 |  | 65-67 | 66-69 |  | 65-69 |  | 60 |  |
| 7 |  | ОУ „Отец Паисий”, ул. „Св.Климент” |  | 60-63 |  | 60-64 |  | 59-64 | 60-63 |  | 62-65 |  | 60 |  |
| Територии, подлежащи на усилена шумозащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦДГ № 7, ул. „Гаврил Кръстевич” 28 |  | 45-47 |  | 45-46 |  | 45-51 |  |  | 48-52 |  | 48-51 |  | 55 |
| 9 | жк Орел срещу бл. 19 |  | 59-64 |  | 59-66 |  | 60-68 |  |  | 61-71 |  | 61-63 |  | 55 |
| 10 | Ул. „Цар Симеон” 5 |  | 62-64 |  | 62-66 |  | 62-64 |  |  | 61-64 |  | 62-66 |  | 55 |
| 11 | ПС Водна централа, ул. Св. Климен № 100 |  | 60-64 |  | 57-64 |  | 59-65 |  |  | 59-62 |  | 61-64 |  | 55 |
| В зони за обществен и индивидуален отдих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Градска градинка с часовникова кула / фонтан/ |  | 55-58 |  | 54-57 |  | 53-57 |  |  | 54-58 |  | 54-57 |  | 45 |
| 13 | Парк жк Орел |  | 48-50 |  | 46-51 |  | 48-50 |  |  | 47-50 |  | 47-50 |  | 45 |
| В зони за лечебни заведения и санаториуми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МБАЛ „Св. Иван Рилски“, ул. Коста Петров №2 |  | 47-58 |  | 51-59 |  | 52-55 |  |  | 51-57 |  | 51-57 |  | 45 |
| 15 | Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, ул. „Хаджи Димитър” 30 |  | 60-64 |  | 59-64 |  | 60-67 |  |  | 60-66 |  | 59-66 |  | 45 |

Източник: РЗИ - Разград

Анализът на получените резултати показва, че не са установени средни стойности на шума в диапазоните над 82 dB(А), 78-82dB (А) и 73-77 dB(А), на нито един пункт на територията на гр.Разград.

Средни дневни еквивалентни нива на шума в диапазона 68-72 dB(А)  е регистриран  пункт №4. В този пункт е измерена най-високата средна стойност на шум. Пунктът е разположен на пътна територя подлежаща на въздействието на интензивен автомобилен трафик.

Средни дневни еквивалентни нива на шума в диапазона 63-67 dB(А) са измерени в пунктове: №1,2,3,5,6,7,10,11 и 15. Минималните измерени стойности в тази група са от 59 до 67 dB (А), а максималните от 64 до 69 dB (А). Разпределението на пунктовете по територии е както следва:

- в територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик- пунктове №1,2,3,5,6,7 – 6 броя;

- в територии подлежащи на усилена шумозащита – в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим - пункт №10 и11 – 2 броя.

- в зони за лечебни заведения и санаториуми – пункт №15 – 1 брой.

На фиг. 6.6.1-1 е представена Карта с разположение на пунктовете за мониторинг на шум на територията на град Разград.

Фиг. 6.6.1.-1 Местоположение на пунктовете за мониторинг на шум на територията на град Разград

Средни дневни еквивалентни нива на шума в диапазона 58-62 dB(А) е констатиран на 1 пункт. Пункт №9 разположен в жилищни зони и територии с не утежнен акустичен режим.

Тук граничната стойност се превишава със 7 dB (А). Измерената минимална стойност е 61 dB (А), а максималната измерена стойност е 63 dB (А).

Средни дневни еквивалентни нива на шума под 58 dB(А) са отчетени на 4 пункта, които са разположени в територии подлежащи на усилена шумозащита, № 8, 12, 13 и 14. Измерените минимални стойности се движат от 47 до 54 dB (А), а максималните от 51 до 57 dB (А).

През 2018 г. на пунктовете № 1,6,8,13,14 и 15 не са регистрирани промени в средните стойности на измерените средни дневни еквивалентни нива на шума спрямо 2017 г.

В 3 пункта средните стойности на измерените средни дневни еквивалентни нива на шума са по-високи спрямо предходната година. Повишението е с 1 dB (А) за пункт № 10, повишението е с 2 dB (А)  за пункт № 7, повишението е с 3 dB (А)  за пункт № 11

През 2018 г. по-ниски стойности на шума в сравнение с 2017 г. са регистрирани в 6 пункта - № 2,3,4,5,9  и 12 понижението е с 1 dB (А). за пунктове №2,3,4 понижението е с 2 dB (А). за пункт №5 понижението е с 4 dB (А). за пункт №9.

Анализът е онагледен на фиг. 6.6.1.-2 - диаграма на дневните шумови нива за периода 2014-2018 г.

Фиг. 6.6.1.-2  Диаграма на дневните шумови нива 2014-2018 година

Резултатите от измерванията показват, че в 14 пункта (от всичките 15) средните шумови нива превишават граничните стойности, които са определени с Наредба №6 на МЗ и МОСВ публ. В ДВ бр. 58/2006 г..

Източници на шум от промишлена дейност

При извършените контролни проверки, съгласно Плана за мониторинг на емисиите на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници за периода 2014-2018 г., от РИОСВ-Русе е установено, че всички контролирани обекти изпълняват екологичното законодателство, като не са констатирани превишения на нивата на шум.

На територията на община Разград са проведени измервания на нивата на шум по границите на „Млин 97” АД. Данните от проведените измервания показват максимално еквивалентно ниво на шума под 70 dBA, което е допустимото гранично ниво на шум за производствени територии съгласно Наредба 6/2006 г.

Съгласно годишните доклади на операторите, притежаващи комплексни разрешителни на територията на община Разград, не са регистрирани отклонения от граничните нива на шум, заложени в условията на разрешителните документи през периода 2014 – 2018 година.

От изложеното до тук можем да направим заключение, че промишлените предприятия не са основен източник на шумово замърсяване за град Разград.

Изводи:

Запазва се тенденцията на високи шумови замърсявания на територии подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, които са в близост или са разположени в жилищни райони. Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението. Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост по основните булеварди. Структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка. Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили предимно «втора употреба» автомобилният парк е  подменен. Въпреки че повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техният брой се увеличава интензивно.

Констатираната акустична обстановка се дължи на:

- високата интензивност на автомобилния трафик по уличната мрежа, особено през пиковите часове на деня;

- движение в режим на тръгване и спира  не, при задръстване на улиците с интензивен трафик;

- висока гъстота на застрояване около шумни улици и булеварди, което не позволява изграждане на шумозащитни екрани;

- ограниченото ползване на алтернативните начини на придвижване – обществен транспорт, велосипед, ходене пеш;

- ползването на пътните артерии на града за обучение на водачи на МПС , което е предпоставка за задръствания по уличната мрежа.

6.6.2. Източници на шум.

Източници на шум от транспорт

Основните източници на шум в град Разград са транспортните средства. Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната среда на града.

Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него.

Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на масовия градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили предимно “втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. Въпреки че повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техният брой се увеличава интензивно. Най-високи нива на шума, макар и импулсни, се предизвикват от средствата на масовия градски транспорт, особено от много остарелите автобуси, от товарните камиони и др. такива.

Източници на шум от битов характер

На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца (училища, детски градини, детски площадки), разговори, викове, и др.

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради.

Индустриален шум

Шумът от производствените дейности е на трето место. В голямата си част те са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на населеното място.

    - Население, подложено на шумово въздействие.

Националният доклад за състоянието на околната среда за 2016, публикуван на страницата на ИАОС към МОСВ, отчита че като цяло нивото на шума в населените места константно запазва високите си надгранични стойности. Проследяваните дневни шумови нива в градовете показват че за периода 2014 – 2017 г. преобладаващи са диапазоните 68–72 dB(A) и 63–67 dB(A) при норма 55-60 dB(A). Неблагоприятното задържане на високите стойности на шумовите нива в големите градове на страната, където плътността на населението е висока, означава утвърдена тежка акустична обстановка, свързана с възникване на здравен риск.

Обстановката в град Разград не се различава от констатираната за страната. Преобладаващи са диапазоните 63-67 dB при норма 55-60 dB.

Точният брой на населението, подложено на възействие от превишаване на средните шумови нива в областния град, би могъл да се определи чрез изготвяне на стратегическа карта за шума за град Разград. Град Разград не попада в обхвата на определението „агломерация” съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда.

Към момента на актуализация на настоящия документ можем да отчетем, че в 14 от общо 15 пункта на територията на областния град са регистрирани средни шумови нива над граничните стойности, определени с Наредба № 6.

В областния център живее 66.3% от населението на община Разград.

    - Предприети мерки.

Предприетите мерки от страна на общинска администрация съвместно с компетентните органи са както следва:

- Поставени са знаци за ограничаване на скоростта на движение по улиците с интензивен транспортен трафик (бул. Априлско въстание, ул. Свети Климент, бул. Бели лом и др.).

- Околовръстният път, по който следва да минават всички тежкотоварни автомобили, се поддържа в добро състояние от ОПУ – Разград.

- Извършва се постоянен контрол за спазване на регламентираните изисквания с  наредба № 1 за обществения ред в населените места на община Разград.

- Извършва се постоянен контрол по спазване на изискванията на Наредба № 12 за организация на движението по общинските пътища и улици на територията на община Разград.

- Ежегодно се отделят средства за поддържане на зелените площи на територията на град Разград.

- През 2009 година община Разград подписа Договор BG161PO001/1.4-02/2008/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 - 2013 г. на обща стойност 8 018 708,27 лв. С подписването на договора стартира изпълнението на проект “Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.  По проекта са благоустроени и паркоустроени жилищните квартали „Васил Левски”, „Абритус”, „Лудогорие”, „Майстор Манол”, „Млади семейства - 1 и 2”, както и кварталите №54-157 и №179 в гр. Разград.  Изпълнени са следните дейности: Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови паркинги; Подобряване и оптимизиране на алейната мрежа в рамките на кварталите; Паркоустрояване на зелените площи в рамките на кварталите, включващо реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи и други.

- Паркоустрояване на зелените площи в ж.к. «Орел», гр. Разград, - междублокови пространства, както и изграждане и възстановяване на зелена среда (южен парк);

- Ремонт и рехабилитация на компрометирани улици от уличната мрежа, на обща стойност около 198 000 лв.;

- Залесяване на зелените площи около бул. «Бели лом» и централната градска част;

- Ремонт и възстановяване на увредените участъци от уличните тротоарни площи, с цел насърчаване на пешеходното движение;

- Поддържане в добро състояние на велоалеите, обществените зелени площи и дълготрайната декоративна дървесна растителност;

- Осъществяване на постоянен контрол за изпълнение на ограниченията за движение на МПС, както и за паркирането в «синя» зона и районите около тях.

Препоръки

С цел създаване на благоприятна и здравословна акустична среда е необходимо прилагането на разнообразни архитектурно-градоустройствени, хигиенни/технически, организационни, пътнотранспортни, лесозащитни и др. мероприятия от всички заинтересовани страни.

За намаляване на източниците на шум се препоръчва:

- стриктен контрол на техническата изправност на МПС;

- подходящи гладки улични настилки и малък наклон на улиците;

- подходяща организация на движението - ограничени и забранени за движение на МПС улици и зони, забрана за форсиране на двигателите, забрана за движение на мотоциклети и тежки камиони в определени райони и часове.

- Включване на екологичните въпроси при възлагане на обществени поръчки.

- Насърчаване придвижването пеша и с велосипеди.

- Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси.

За ограничаване на разпространението на шума в жилищните зони се перпоръчва:

- правилно зониране на населеното място, като не се допуска улична мрежа с транзитно движение в микрорайона;

- достатъчно отстояние на сградите от улиците;

- екраниране и поглъщане на транспортния шум;

- при планиране на жилищни сгради, разположени на улици, към тях да са обърнати сервизните им помещения.